www.polifasad-kiev.com                                                     Тел: +38 (044)587-6887 , +38 (067)334-3040 , +38 (067)502-0470 ,  (50)515-4015

Обоснование экономической эффективности при

использовании технологии утепления «ПОЛИФАСАД»

Статистика утверждает, что энергопотери любого дома через стены достигают 40%.

Основная желаемая цель – это увеличить сопротивление теплопередаче не менее чем в 4 раза. Утепление наружной стены считается одной из наиболее важных задач поскольку, таким образом, формируется благоприятный климат в помещении, одновременно производится защита несущих и ограждающих конструкций и при этом уменьшается расход на отопление до 70%.

Важность утепления фасадов домов нужно рассмотреть в контексте расходов на отопление в холодное время года. Утепление фасадов домов слоем полистирола в 100 мм приводит  к  снижению теплопотерь через ограждающие конструкции здания почти в 7 раз и к сокращению потребления топлива в 3,5 раза. Ниже приведены основные теплофизические данные.

| Средняя температура внутри помещения | 20 °С |  |
| --- | --- | --- |
| Средняя температура снаружи за отопительный сезон | -1°С |  |
| Продолжительность отопительного сезона | 182 дня |  |
| Сопротивление теплопередаче R, требуемое ДБН В.2.6-31:2006 | 2,8 |  |
| Сопротивление теплопередаче R, не утеплённой кладки в два силикатных кирпича | 0,56-0,59 |  |
| Сопротивление теплопередаче R, кладка в два кирпича + система «ПОЛИФАСАД» с полистиролом толщиной 50мм | 2,21 | Разница в 4 раза |
| Теплопотери через 1 кв.м. стен ДО утепления (по данным института теплотехники ITB) | 554`680,0 Вт/год |  |
| Теплопотери через 1 кв.м. стен ПОСЛЕ утепления | 148`424,0 Вт/год | Разница почти в 4 раза |
| Ежегодное подорожание энергоносителей | 25-30% |  |

* -в таблице приведены усреднённые данные для 3 - 4-х этажного дома («хрущёвки») Киевского региона

Результаты испытаний и расчёты показывают , что при  утеплении  здания  системой «ПОЛИФАСАД» расход энергоносителей уменьшается на 50-60%. При этом окупаемость затрат на утепление происходит всего за 4-5 лет только за счёт коммунальных платежей.

С уважением,

ТОВ «ПОЛИФАСАД»